******************************************************

**

**	 "Typical" Level 1 MOSFET Model Parameters

**

**  From Massobrio and Antognetti,

**  "Semiconductor Device Modeling with SPICE"

**  2nd Edition, McGraw-Hill, 1993

**

******************************************************

.model nmos nmos  Level=1

+    Vto=1.0         Kp=3.0E-5       Gamma=0.35

+    Phi=0.65        Lambda=0.02     Tox=0.1u

+    Nsub=1.0E+15    Nss=1.0E+10     Ld=0.8u

+    Tpg=1.00        Uo=700.0        Af=1.2

+    Kf=1.0E-26      Is=1.0E-15      Js=1.0E-8

+    Pb=0.75         Cj=2.0E-4       Mj=0.5

+    Cjsw=1.00E-9    Mjsw=0.33       Fc=0.5

+    Cgbo=2.0E-10    Cgdo=4.00E-11   Cgso=4.00E-11

+    Rd=10.0         Rs=10.0         Rsh=30.0

.model pmos pmos  Level=1

+    Vto=-1.0        Kp=3.0E-5       Gamma=0.35

+    Phi=0.65        Lambda=0.02     Tox=0.1u

+    Nsub=1.0E+15    Nss=1.0E+10     Ld=0.8u

+    Tpg=1.00        Uo=700.0        Af=1.2

+    Kf=1.0E-26      Is=1.0E-15      Js=1.0E-8

+    Pb=0.75         Cj=2.0E-4       Mj=0.5

+    Cjsw=1.00E-9    Mjsw=0.33       Fc=0.5

+    Cgbo=2.0E-10    Cgdo=4.00E-11   Cgso=4.00E-11

+    Rd=10.0         Rs=10.0         Rsh=30.0